TABELA WYMIAROWA OTWORÓW DLA DRZWI SKŁADANYCH

| #### ILOŚĆ DRZWI W JEDNEJ WNĘCE | #### SYMBOL DRZWI |  | #### SZEROKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH W MILIMETRACH Z TOLERANCJĄ (+/- 1mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### LAKIEROWANE, OKLEJANE | #### LUSTRA, FORNIR, SZKŁO |
|  | ### 1x | ##### D4 | ##### 453 | ##### 455 |
|  |  | ##### D5 | ##### 528 | ##### 530 |
|  |  | ##### D6 | ##### 605 | ##### 607 |
|  |  | ##### D7 | ##### 683 | ##### 685 |
|  |  | ##### D8 | ##### 758 | ##### 760 |
|  |  | ##### D9 | ##### 913 | ##### 915 |
|  | ### 2x | ##### D4 | ##### 901 | ##### 904 |
|  |  | ##### D5 | ##### 1051 | ##### 1054 |
|  |  | ##### D6 | ##### 1205 | ##### 1208 |
|  |  | ##### D7 | ##### 1361 | ##### 1364 |
|  |  | ##### D8 | ##### 1511 | ##### 1514 |
|  |  | ##### D9 | ##### 1821 | ##### 1824 |
|  | ### 3x | ##### D6 | ##### 1805 | ##### 1809 |
|  |  | ##### D7 | ##### 2039 | ##### 2043 |
|  |  | ##### D8 | ##### 2264 | ##### 2268 |
|  |  | ##### D9 | ##### 2729 | ##### 2733 |
|  | ### 4x | ##### D6 | ##### 2410 | ##### 2423 |
|  |  | ##### D7 | ##### 2722 | ##### 2731 |
|  |  | ##### D8 | ##### 3022 | ##### 3039 |
|  |  | ##### D9 | ##### 3642 | ##### 3647 |
|  | ### 5x | ##### D6 | ##### 3011 | ##### 3029 |
|  |  | ##### D7 | ##### 3401 | ##### 3414 |
|  |  | ##### D8 | ##### 3776 | ##### 3799 |
|  |  | ##### D9 | ##### 4545 | ##### 4551 |
| ##### Standardowe wysokości otworów drzwiowych mierzone na gotowej podłodze (parkiet, terakota itp.) 2050mm, 2270mm, 2420mm, 2550mm. Nie jest możliwe zamówienie drzwi składanych o innych szerokościach niż podane moduły (D4, D5, D6, D7, D8, D9). UWAGA! Firma KASTOL rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższej tabeli. Jest ona obowiązująca od października 2002 do chwili ogłoszenia zmian. Korekty są związane z ciągłym doskonaleniem naszych produktów. |  |  |  |  |

Tabela określa wymiary otworów konieczne do prawidłowego montażu drzwi składanych. Zróżnicowanie szerokości otworów o tym samym symbolu to efekt grubości drzwi malowanych i oklejanych np. lustrem. Przy tak wykonanych otworach szczeliny między ścianą, a drzwiami wynoszą 5-6mm. Otwory wykonujemy przy pomocy płyt kartonowo-gipsowych. Jest to pierwszy i prawie zawsze niezbędny etap prac przy naszych drzwiach. Dzięki tym konstrukcjom skutecznie pokonujemy różnego rodzaju krzywizny . Daje to nam szansę na precyzyjne i estetyczne wykonanie frontów szaf i garderób